GIAD · MÓDULO 4 · HOJA DE REFERENCIA

KPI · qué son y cuáles se usan en la industria

Sesiones 01 a 13. Base para la ficha de KPI del Proyecto Integrador y para el Módulo 5 (mapa estratégico, POA, OKR, presupuesto y control de gestión).

| Término | Qué es | Ejemplo con Acería Andina |
| --- | --- | --- |
| Métrica | Cualquier medida cuantitativa. Describe, pero no dice si está bien o mal. | Vibración del motor: 4,8 mm/s · toneladas producidas en el turno |
| Indicador | Métrica comparada contra una referencia: otro periodo, otra línea o un umbral. | Paradas de este mes frente al mes anterior |
| KPI | Indicador elegido porque apoya una decisión clave. Tiene fórmula única, meta, umbrales y responsable. Son pocos: 5 a 8 por tablero. | OEE de COMP-04: 77,7 % frente a una meta de 85 %; responde el jefe de línea |
| Resultado clave (OKR, Módulo 5) | Meta de cambio con plazo sobre un KPI. El KPI se mide siempre; el resultado clave se cumple o no en el trimestre. | Subir el OEE de 77,7 % a 80 % este trimestre |

Catálogo de KPI industriales frecuentes

↑ más es mejor · ↓ menos es mejor. Tipo: un impulsor se mueve antes y explica un resultado. La perspectiva es una sugerencia para el mapa estratégico del Módulo 5.

| KPI | Fórmula | Unidad | Polaridad | Tipo | Perspectiva sugerida | Dónde aparece |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OEE | Disponibilidad × Rendimiento × Calidad | % | ↑ | Resultado | Procesos internos | Acería (S07–S10) |
| Disponibilidad | Tiempo operativo ÷ tiempo planificado | % | ↑ | Impulsor | Procesos internos | Acería (S07) |
| Cumplimiento del plan | Producción real ÷ producción planificada | % | ↑ hasta 100 % | Resultado | Procesos internos | — |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
| MTBF | Horas de operación ÷ número de fallas | h | ↑ | Impulsor | Procesos internos | — |
| MTTR | Horas de reparación ÷ número de reparaciones | h | ↓ | Impulsor | Procesos internos | 02A · 02B |
| Incumplimiento de SLA | Tickets fuera de plazo ÷ tickets cerrados | % | ↓ | Resultado | Clientes | 01B |
| CALIDAD Y ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| % Scrap | Unidades rechazadas ÷ unidades producidas | % | ↓ | Impulsor | Procesos internos | Acería (S10) |
| Consumo específico de energía | kWh consumidos ÷ toneladas producidas | kWh/t | ↓ | Impulsor | Procesos internos | — |
| CADENA Y CLIENTES |  |  |  |  |  |  |
| OTIF | Pedidos a tiempo y completos ÷ pedidos totales | % | ↑ | Resultado | Clientes | 03A |
| Satisfacción del cliente | Promedio de la encuesta (escala 1–5), con el número de encuestas | puntos | ↑ | Resultado | Clientes | 03A |
| Tasa de churn | Bajas del periodo ÷ clientes al inicio del periodo | % | ↓ | Resultado | Clientes | 02A |
| Merma | Valor perdido ÷ valor ingresado | % | ↓ | Resultado | Procesos internos | 03A · 03B |
| FINANZAS |  |  |  |  |  |  |
| Margen | (Ingreso − costo) ÷ ingreso | % | ↑ | Resultado | Financiera | 01A · 03A |
| Costo por tonelada | Costo total ÷ toneladas producidas | Bs/t | ↓ | Resultado | Financiera | Acería (S02) |
| VAN y payback | Flujos descontados de una inversión · meses para recuperarla | Bs · meses | ↑ · ↓ | Resultado | Financiera | 02A · Acería (S10) |
| PERSONAS Y SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de accidentes | Accidentes con baja × 1.000.000 ÷ horas trabajadas | índice | ↓ | Resultado | Aprendizaje y crecimiento | — |
| Brecha de competencia | Nivel requerido − nivel del técnico asignado | niveles | ↓ | Impulsor | Aprendizaje y crecimiento | 01B |

Diseñar un KPI en nueve pasos

Cada paso es un campo de la hoja «Fichas KPI» de la plantilla del Proyecto Integrador. Si un KPI no pasa el paso 1, es una métrica: déjela en el detalle, no en la portada del tablero.

| Paso | Pregunta | Sesión | Ejemplo: OEE de Acería Andina |
| --- | --- | --- | --- |
| A · DEFINICIÓN |  |  |  |
| 1 · Decisión | ¿Qué decisión cambia según el valor? ¿En qué nivel se toma? | S01–S02 | Qué activo y qué pilar intervenir primero · táctico |
| 2 · Fórmula y unidad | ¿Cómo se calcula sin ambigüedad? | S02 | Disponibilidad × Rendimiento × Calidad · % |
| 3 · Fuente y calidad | ¿De qué tablas sale y qué regla lo protege de un dato malo? | S03–S04 | fact_produccion_turno; paradas > 480 min se corrigen |
| 4 · Grano y dimensiones | ¿Qué es una fila? ¿Por qué cortes se analiza? ¿Cada cuánto se revisa? | S06–S07 | Activo × turno × día; por línea, turno y fecha; diario |
| B · CONTROL |  |  |  |
| 5 · Línea base | ¿Cuánto vale hoy y en qué contexto? | S07 | 77,7 % (COMP-04, turno B) |
| 6 · Polaridad, meta y umbrales | ¿Más o menos es mejor? ¿Qué meta y por qué? ¿Desde dónde se interviene? | S08 | ↑ · meta 85 % (clase mundial) · verde ≥ 85 %, rojo < 75 % |
| 7 · Responsable y acción | ¿Quién responde, qué hace en rojo y quién puede verlo? | S11 | Jefe de línea · revisar paradas · RLS por línea |
| C · ENLACE ESTRATÉGICO (propuesta para el Módulo 5) |  |  |  |
| 8 · Causa y efecto | ¿Es resultado o impulsor? ¿Qué lo mueve y a qué mueve? | S09 | Resultado; lo mueven Disponibilidad y scrap |
| 9 · Impacto económico | ¿Cuánto vale mejorar una unidad? ¿En qué perspectiva va? | S10–S11 | 1 pp de scrap ≈ $5.400/año · procesos internos |

KPI centrales de los subcasos · valores de referencia (Silver v10)

| Subcaso | KPI centrales | Valor de referencia |
| --- | --- | --- |
| 01A · AITSA · Gerencia | Margen después de penalidades SLA · penalidades totales | 27,58 % (antes 27,99 %) · Bs 3.457.473 |
| 01B · AITSA · Operaciones | Incumplimiento de SLA · asignaciones compatibles · especialidad coincidente | 19,4 % · 15,4 % · 25,3 % |
| 02A · RedNexo · Finanzas | Churn a 90 días · MTTR · payback de migrar el cobre | 5,06 % · 5,56 h · 4,2 meses |
| 02B · RedNexo · Operaciones | MTTR por zona · tickets con MTTR alto | 5,46 a 5,73 h · 16,4 % |
| 03A · AndinaLog · Comercial | OTIF · satisfacción · margen ajustado | 82,18 % · 4,17 (72 % evaluadas) · 19,74 % |
| 03B · AndinaLog · Operaciones | Viajes con desviación térmica · merma · lotes vencidos | 14,36 % · 7,36 % · 13,7 % |

Cinco reglas para no equivocarse

Pocos y con dueño: de 5 a 8 KPI por tablero, cada uno con decisión y responsable.

Combine resultados e impulsores: el OEE dice si se llegó; MTTR y scrap avisan antes.

Justifique la meta con la línea base, una referencia externa o una restricción del negocio. «Porque suena bien» no es una justificación.

Un color sin umbral documentado no es una alarma: el semáforo sale de la ficha, no del gusto de quien diseña.

Lo simulado no es lo observado: un escenario What-if no reemplaza la línea base.